Приложение 1

к решению областного совета

_________________№______________

Санитарно-защитные полосы магистральных водоводов Макеевского РПУ КП «Компания «Вода Донбасса»

Ширина СЗП водоводов диаметром до 1000 мм устанавливается по 10 м в обе стороны от боковых стенок водовода при прокладке в сухих грунтах и по 50 м независимо от диаметра – при прокладке в мокрых грунтах.

- Магистральный водовод Д=1000 мм (правая нитка) «Макеевская фильтровальная станция – НС «Северная»

СЗП магистрального водовода устанавливается: при прокладке в сухих грунтах – по 10 м в каждую сторону от боковых стенок водовода на пикетах: 4+30 – 11+50; 18+10 – 39+10; 53+70 – 77+10.

При прохождении водовода в первом поясе зоны санитарной охраны канала Северский Донец-Донбасс (на пикетах: 0 – 4+30; 11+50 – 18+10; 39+10 – 53+70) и в зоне санитарной охраны НС «Северной» (ПК77+10 – ПК78+30) СЗП не устанавливается.

СЗП водовода расположена на землях Макеевского городского совета.

- Магистральный водовод Д=1000 мм (левая нитка) «Макеевская фильтровальная станция – НС «Северная»

СЗП магистрального водовода устанавливается:

– в сухих грунтах – по 10 м в каждую сторону от боковых стенок водовода на пикетах: 5+00 – 21+70; 22+70 – 25+40; 27+30 – 32+50; 34+30 – 46+30; 47+30 – 72+60; 74+60 – 115+70;

– в мокрых грунтах и при пересечении водотоков – по 50 м на пикетах: 21+70 – 22+70; 25+40 – 27+30; 32+50 – 34+30; 46+30 – 47+30;72+60 – 74+60.

При прохождении водовода в первом поясе зоны санитарной охраны канала Северский Донец-Донбасс (ПК0 – ПК5+00) и в зоне санитарной охраны НС «Северной» (ПК77+10 – ПК78+30) СЗП не устанавливается.

СЗП водовода расположена на землях Макеевского городского совета.

- Магистральный водовод Д=400 мм «Макеевская фильтровальная           станция – Пантелеймоновка»

СЗП магистрального водовода устанавливается:

– в сухих грунтах – по 10 м в каждую сторону от боковых стенок водовода на пикетах: 1+20 – 11+30; 12+20 – 27+70; 28+30 – 54+80; 56+30 – 62+20; 63+00 – 73+60; 78+30 – 86+40;

– в мокрых грунтах и при пересечении водотоков – по 50 м на пикетах: 11+30 – 12+20 27+70 – 28+30; 54+80 – 56+30; 62+20 – 63+00;  73+60 – 78+30.

При прохождении водовода в зоне санитарной охраны Макеевской фильтровальной станции (ПК0 – ПК1+20) СЗП не устанавливается.

СЗП водовода расположена на землях Ясиноватского районного и Пантелеймоновского поселкового советов.

- Магистральный водовод Д=600 мм «Ольховая – Макеевка»

СЗП магистрального водовода устанавливается:

– в сухих грунтах – по 10 м в каждую сторону от боковых стенок водовода на пикетах: 3+00 – 29+05; 30+10 – 38+05; 38+50 – 79+10; 79+75 – 85+40; 86+20 – 90+55; 91+20 – 149+80;

– при пересечении р. Крынка и водотоков – по 50 м на пикетах: 29+05 – 30+10; 38+05 – 38+50; 79+10 – 79+75; 85+40 – 86+20; 90+55 – 91+20.

При прохождении водовода в первом поясе зоны санитарной охраны Ольховского питьевого водохранилища (ПК0 – ПК3+00) СЗП не устанавливается.

СЗП водовода расположена на землях Харцызского и Макеевского городских советов.